SAE ROBOT SUIVEUR

CARTE SUIVI FASCICULE

# 2 EMETTRE ET RECEVOIR LA LUMIERE

## 2.1 PROJET N°1

### 1 Etude théorique

La carte « yeux » est fournie. Elle est construite autour de 2 émetteur récepteur CNY70

- Indiquer sur le schéma cisuivant la vue de dessus et la vue de dessous du composant

- Indiquer sur la vue de droite la cathode et l’anode de la diode émettrice, ainsi que l’émetteur et le collecteur du photo transistor

- D’après la documentation sur le CNY70, indiquer quel est le type de lumière que la diode émettrice envoie et préciser si c’est une lumière dans le spectre visible ou pas :

la longueur d'onde étant de 950 nm on peu en déduire que c'est de 'infrarouge

Routage de la carte « yeux » « émetteur /récepteur »

Ici,

les

capteurs

sont

vus

de

dessus.

  - : Entrée du signal générant la lumière codée

  - : alimentation 9V

  - : Sortie du capteur N° 2

  - : Sortie du capteur N° 1

  - : masse

- Surligner en rouge sur le schéma cidessus le trajet du courant responsable de l’émission de la lumière.

- Indiquer sur quelle broche du connecteur se trouve la sortie du capteur 1.

| 4 |  |
| --- | --- |
|  | Même question pour le capteur 2. |
| 3 |  |

- Choisir entre les deux montages suivants, sachant que la tension de sortie du montage détecteur de lumière Vout doit augmenter lorsque la lumière augmente

Ic

Ie

Vce

- Sur la Fig 1 cidessus : flécher les courants Collecteur et Emetteur et flécher la tension Vce du transistor ?

- Donner la relation entre Vce, ic, Vcc et RE :

Vcc = Vce + Ic * RE

- Que vaut RE dans le cas de la droite de charge tracée sur la fig 2 ?

RE = (9 - 0) / 0.001 = 9000 Ohm

- Au vu de la fig 2, que vaut Vce si on envoie 50mA dans la diode émettrice ?

≈0.3V

- Que vaut alors Vout ?

9 - 0.3 = 8.7V

- Compléter les chronogrammes suivants :

t

Lumière

envoyée

par

le

capteur

t

Vce

t

Vout

Selon l’état de la piste, on devra pouvoir ajuster Ic maxi entre 0,1 mA et 2mA, sans jamais dépasser 2mA :

2

m

A

9

V

RE sera donc réglable mais le courant Ic ne devra jamais dépasser 2mA, même avec le potentiomètre de réglage à 0.

- Proposer une solution pour RE

R = (9 - 0.1) / 0.002 = 4450

R = (9 - 0.1) / 0.00001 = 89000

- A partir du schéma de routage de la carte yeux faire le schéma équivalent de la partie émetteur

- Ajouter le composant permettant de limiter le courant LEDs à 50mA sous 9V.

- Calculer sa valeur et choisir une valeur normalisée

| VD = 1.25V RD = (9 - 1.25) / 0.05 = 155 Ω | val norm = 150 Ω |
| --- | --- |

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F2 et F3.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Emettre recevoir de la lumière »

## 2.2 SEANCE N°1

### 1 Etude pratique

- Câbler le carte « yeux » avec : o Entrée du signal générant la lumière codée=9V o RLeds calculée à l’étude théorique o RE remplacée par le montage de l’étude théorique  Mesurer Iled

Iled = 5.37 / 150 = 35 mA

- Ajuster RE et relever Vout pour une surface blanche puis une surface noire

Blanc : 0.1 V Noir : 0 V

Pour s’affranchir des lumières parasites, on va moduler la lumière émise par les LEDs

- Appliquer sur l’entrée du signal générant la lumière codée avec un GBF un signal carré 0 9V F=2kHz

- Relever les chronogrammes du signal générant la lumière codée et de Vout dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique « Emettre et Recevoir la lumière »

# 3 GENERER UN SIGNAL DE LUMIERE CODEE

## 3.1 PROJET N°2

### 1 Etude théorique

Pour s’affranchir des lumières parasites, on module la lumière émise par les LEDs.

Nous devons donc concevoir un oscillateur de caractéristiques suivantes :

Signal carré 0 9V

- Rapport cyclique 50%

- Fréquence KHz.

- Proposer un montage oscillateur à base de NE555

- Donner la relation donnant le fréquence d’oscillation en fonction des éléments du montage

f=1.44(R1+R2)∗C

- Donner la relation donnant le rapport cyclique en fonction des éléments du montage

∝=R2R1+R2

- Calculer les éléments du montage et choisir les valeurs normalisées

R1=R2 R1=1.442000×10−9×2=720kΩ

- Ouvrir le fichier Oscillateur (Lumière) avec MicroCap

- Le compléter et le simuler en transient

- Relever les chronogrammes de Vlum et Vc

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F1.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Générer un signal de lumière codée »

## 3.2 SEANCE N°2

2-  Etude pratique

Câbler le montage oscillateur de l’étude théorique

Relever les chronogrammes de Vlum et Vc

En jaune on as Vlum et en bleu Vc.

- Relier le montage oscillateur à la carte yeux.

- Relever le chronogramme de Vlum

- Justifier le problème rencontré et les conséquences sur Iled

Le problème est que la tension de sortie Vlum est trop petite donc Iled seras petit.

- Proposer une solution pour résoudre le problème.

On amplifis la sortie Vlum avec un AOP.

- Relever les chronogrammes du Vlum et de Vout dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

<---

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique « Générer une lumière codée »

# 4 METTRE EN FORME VOUT

## 4.1 PROJET N°3

### 1 Etude théorique

Le signal Vout à la même fréquence que le signal de lumière codée Vlum et son amplitude varie en fonction de la couleur de la piste. Mais :

Indiquer la composante de Vout qui n’est pas image de la lumière codée.

La composante continue

- Proposer un montage permettant de supprimer cette composante et de garder la composante image de la lumière codée Vlum.

- Choisir la fréquence de coupure Fc pour avoir Flum dans la bande passante et rappeler la relation donnant la fréquence de coupure en fonction des éléments du montage

FC=200 FC=12πRC

- Choisir les éléments du montage pour avoir : o Une fréquence de coupure Fc pour avoir Flum dans la bande passante  o Une adaptation d’impédance afin que ce montage charge le moins possible le montage précédent.

C=100nF FC=200Hz R=12π×C×FC=7957Ω=6800Ω

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F4.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Mettre en forme Vout »

## 4.2 SEANCE N°3

### 2 Etude pratique

- Câbler le montage filtrage étudié.

- Appliquer en Ve avec un GBF un signal sinusoïdal de 0 à 8V, f=flum et relever les chronogrammes de Ve et Vs

- Visualiser les chronogrammes de Ve et Vs et remplir le tableau suivant :

| f | Fc/10 | Fc | 10Fc |
| --- | --- | --- | --- |
| f | 20 | 200 | 2 000 |
| Vs càc | 0.7 | 5.4 | 8 |
| Vs cc | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ve càc | 8 | 8 | 8 |
| Ve cc | 3 | 3 | 3 |
| 𝑉𝑠 𝑐à𝑐 𝐴 = 𝑉𝑒 𝑐à𝑐 | 0.088 | 0.675 | 1 |
| Bande passante | NON | NON | OUI |
| Bande atténuée | OUI | OUI | NON |

- Justifier qu’en choisissant Fc =Flum/10 nous avons bien supprimé la composante continue de Ve et gardé la composante alternative de Ve

Réponse : on a bien suprimer la composante continu car elle est infèrieur a 20 Hz qui est déjà très aténué

- Relier le montage filtrage à la sortie Vout et relever les chronogrammes de Vout et Vout

Filtrée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Mettre en forme de Vout »

# 5 AMPLIFIER VOUT FILTREE

## 5.1 PROJET N°4

### 1 Etude théorique

- A partir de vos mesures et du cahier des charges compléter le tableau suivant :

| Surface | Vout crête | Vout Filtrée crête | Vsuivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanche | 9.5V | 1.5 | 9 |
| Noire | 1V | 0 | 0 |

- Proposer un montage permettant d’amplifier Vout Filtrée :

- Donner la valeur normalisée des résistances pour avoir une amplification A ajustable et conforme au cahier des charges

i=0.02A V+V−V1 Vs=6×V1 R1=5∗V1I=7,50,01 R1=750→680 R2=150→150

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F6.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Amplifier Vout Filtrée »

## 5.2 SEANCE N°4

### 2 Etude pratique

- Câbler le montage amplification de l’étude théorique à Vout Filtrée

- Effectuer les réglages pour avoir Vout Filtrée Amplifiée crête conforme cahier des charges dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Relever les chronogrammes de Vout Filtrée et Vout Filtrée Amplifiée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Indiquer et justifier le problème rencontré

- Proposer un montage permettant de supprimer la partie négative de Vout Filtrée

- Câbler le montage permettant de supprimer la partie négative de Vout Filtrée

- Effectuer les réglages pour avoir Vout Filtrée Amplifiée crête conforme cahier des charges dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Relever les chronogrammes de Vout Filtrée et Vout Filtrée Amplifiée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Amplifier Vout Filtrée »

# 6 DEMODULER VOUT FILTREE AMPLIFIEE

## 6.1 PROJET N°5

### 1 Etude théorique

Pour générer Vsuivi nous souhaitons garder uniquement les valeurs maximales de Vout Filtrée Amplifiée.

- Proposer un montage permettant de réaliser cette détection crête

- Rappeler la relation liant la constante de temps τ aux éléments du montage

Réponse

- Choisir les éléments du montage pour avoir une constante de temps τ permettant de ne prendre en compte que les valeurs crêtes de Vout Filtrée Amplifiée.

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F5.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Démoduler Vout Filtrée Amplifiée »

## 6.2 SEANCE N°5

### 1 Etude pratique

- Câbler le montage détection crête étudié.

- Appliquer en Ve avec un GBF un signal carré O 3 à 6V f=flum et relever les chronogrammes de Ve et Vs

- Relier le montage détection crête à Vout Filtrée Amplifiée,

- Effectuer les réglages

- Relever les chronogrammes de Vsuivi dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Démoduler Vout Filtrée Amplifiée »

# 7 VISUALISER

## 7.1 PROJET N°6

### 1. Etude théorique

A partir du cahier des charges compléter le tableau suivant :

| Surface | VSuivi | LED allumée |
| --- | --- | --- |
| Blanche |  |  |
| Noire |  |  |

- Proposer un montage permettant d’allumer la LED conformément au cahier des charges

- Calculer les éléments du montage pour avoir :

  - Un fonctionnement correct conforme au cahier des charges

  - Une adaptation d’impédance afin que ce montage charge le moins possible le montage précédent.

- Ajouter le montage étudié au schéma de simulation carte SUIVI et le simuler.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Visualiser »

## 7.2 SEANCE N°6

### 2. Etude pratique

- Câbler le montage étudié à Vsuivi

- Relever Vsuivi et vérifier le fonctionnement attendu de la LED dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Visualiser »

# 8 SUIVI DROIT ET GAUCHE

## 8.1 PROJET N°7

1. Etude théorique

 Ajouter le Suivi Droit et Suivi Gauche au schéma de simulation carte SUIVI et le simuler.

## 8.2 SEANCE N°7

2. Etude pratique

 Câbler le montage Suivi Droit et Suivi Gauche et vérifier le bon fonctionnement

# 9 VALIDATION SIMULATION ET PLATINE D’ESSAI

## 9.1 PROJET N°8

 Simuler l’ensemble de la carte SUIVI et relever les chronogrammes des différents étages.

## 9.2 SEANCE N°8

 Valider l’ensemble de la carte SUIVI sur platine d’essai et relever les chronogrammes des différents étages puis vérifier la conformité avec le cahier des charges

# 10 SCHEMA POUR ROUTAGE ET VERIFICATION DE L’ENSEMBLE DES CARTES

## 10.1 PROJET N°9

- Saisir le schéma sous EAGLE

- Editer la nomenclature

## 10.2 SEANCE N°9

 Valider l’ensemble des cartes SON SUIVI MOTEUR sur platine d’essai et vérifier la conformité avec le cahier des charges

# 11 ROUTAGE

## 11.1 PROJET N°10

 Router individuellement la carte SUIVI à partir du schéma EAGLE

## 11.2 SEANCE N°10

 Router et finaliser le meilleur des 2 routages du binôme

# 12 PERÇAGE SOUDAGE DE LA CARTE SUIVI

## 12.1 PROJET N°11

 Rédiger le rapport complet de l’étude

## 12.2 SEANCE N°11

 Avec la carte tirée à partir de votre routage : o Percer

o Tester la continuité des pistes o Souder les différents composants

# 13 VALIDATION DE LA CARTE SUIVI

## 13.1 PROJET N°12

 Rédiger la procédure de mise en service et de test de la carte SUIVI

## 13.2 SEANCE N°12

 Valider l’ensemble de la carte SUIVI et relever les chronogrammes des différents étages puis vérifier la conformité avec le cahier

# 14 VALIDATION ET ESSAI DU ROBOT

## 14.1 PROJET N°13

 Rédiger la procédure de test et de mise en service de l’ensemble du robot cartes SON SUIVI

MOTEUR

## 14.2 SEANCE N°13

 Tester l’ensemble du robot cartes SON SUIVI MOTEUR