SAE ROBOT SUIVEUR

CARTE SUIVI FASCICULE

Version 5 2023

SAE ROBOT SUIVEUR CARTE SUIVI

- Présentation Générale de l’activité ......................................................................... 4

  - Compétences visées .........................................................................................................4

  - Ressources utilisées ..........................................................................................................4

  - Organisation des séances .................................................................................................4 1.4 Evaluation .........................................................................................................................5 2 Emettre et recevoir la lumière ................................................................................ 6

2.1 Projet N°1 .........................................................................................................................6 2.2 SEANCE N°1 ................................................................................................................... 11

- Générer un signal de lumière codée ....................................................................... 11

  - Projet N°2 ...................................................................................................................... 11

  - Séance N°2 ..................................................................................................................... 12 4 Mettre en forme Vout ........................................................................................... 13

  - Projet N°3 ...................................................................................................................... 13

  - Séance N°3 ..................................................................................................................... 14 5 Amplifier Vout filtrée ............................................................................................ 15

  - Projet N°4 ...................................................................................................................... 15

  - Séance N°4 ..................................................................................................................... 16

- Démoduler Vout Filtrée Amplifiée ......................................................................... 17

  - Projet N°5 ...................................................................................................................... 17

  - Séance N°5 ..................................................................................................................... 18 7 Visualiser .............................................................................................................. 18

  - Projet N°6 ...................................................................................................................... 18

  - Séance N°6 ..................................................................................................................... 19 8 SUIVI Droit et Gauche ............................................................................................ 19

  - Projet N°7 ...................................................................................................................... 19

  - Séance N°7 ..................................................................................................................... 19

- Validation Simulation et platine d’essai ................................................................. 20

  - Projet N°8 ...................................................................................................................... 20

  - Séance N°8 ..................................................................................................................... 20

- Schéma pour routage et Vérification de l’ensemble des cartes ............................... 20

  - Projet N°9 ...................................................................................................................... 20

  - Séance N°9 ..................................................................................................................... 20 11 Routage ................................................................................................................ 20

  - Projet N°10 .................................................................................................................... 20

  - Séance N°10 ................................................................................................................... 20 12 Perçage Soudage de la carte SUIVI ......................................................................... 20

  - Projet N°11 .................................................................................................................... 20

  - Séance N°11 ................................................................................................................... 20 13 Validation de la carte SUIVI ................................................................................... 21

  - Projet N°12 .................................................................................................................... 21

  - Séance N°12 ................................................................................................................... 21 14 Validation et essai du Robot .................................................................................. 21

  - Projet N°13 .................................................................................................................... 21

  - Séance N°13 ................................................................................................................... 21

# 1 PRESENTATION GENERALE DE L’ACTIVITE

## 1.1 COMPETENCES VISEES

L’objectif de cette SAE est d’acquérir les compétences suivantes

- Concevoir d'un prototype à partir d'un cahier des charges (Compétence C1)

- Mettre en place un protocole de test et de mesure afin de valider le fonctionnement global de ce prototype. (Compétence C2)

A travers ces activités, vous saurez aussi :

- Produire une analyse fonctionnelle d’une partie du système

- Rédiger un dossier de conception et de fabrication

- Identifier un dysfonctionnement

- Décrire les effets d'un dysfonctionnement

## 1.2 RESSOURCES UTILISEES

Lors de cette SAé, les documents ressources vous serviront à acquérir des connaissances nécessaires à la conception et réalisation de votre projet.

Pour ce faire vous mobiliserez les ressources suivantes :

- Ressources disciplinaires :

Anglais, Outils Mathématiques et Logiciels, Electronique, Energie

- Ressources matérielles :

Oscilloscope, alimentation, plaquette d'essai, composants, matériel pour souder, base robot, ordinateur

- Ressources complémentaires :

Document Ressources (appelé aussi ‘boîte à outils’ ) vous permettra d’assimiler des notions de base et de vous familiariser avec des schémas, circuits et composants utiles pour la réalisation du montage par des études théoriques et de simulations.

## 1.3 ORGANISATION DES SEANCES

Il y aura une alternance entre des séances ‘en salle’ avec le professeur et des séances

‘projet’ (appelé aussi projet tuteuré) sans professeur, en autonomie chez vous :

Pendant les séances de projet, en autonomie :

- Vous assimilez des notions de base grâce au document Ressources

- Vous utilisez ces connaissances pour concevoir le montage sur le document

‘fascicule’ (calculs, schémas de câblage et simulations) afin de préparer la séance de TP suivante

Pendant les séances de TP, en salle donc, avec le professeur :

- Le cas échéant, le professeur s'assure que les trois travaux ont bien été réalisés en projet tuteuré : o Documents ressources rempli o Fascicule complété o Compte rendu de la séance de TP précédente fait

A cette occasion, il cochera si cela a été fait ou non, ce qui donnera lieu à une note.

- Vous réalisez les câblages, tests de fonctionnement et mesures qui valideront vos choix faits en projet

- Lorsque vous atteignez les objectifs de la séance en salle, vous avancez sur le travail demandé en projet tuteuré.

| Séances en salle | PROJET en autonomie |
| --- | --- |
|  | N°1 |
| N°1 | N°2 |
| N°2 | N°3 |
| N°3 | N°4 |
| N°4 | N°5 |
| N°5 | N°6 |
| N°6 | N°7 |
| N°7 | N°8 |
| N°8 | N°9 |
| N°9 | N°10 |
| N°10 | N°11 |
| N°11 | N°12 |
| N°12 | N°13 |
| N°13 |  |

## 1.4 EVALUATION

Vous serez ainsi évalué(e) sur plusieurs critères :

- En salle :  o Qualité de votre travail de préparation (5 notes, à l’arrivée en salle)  o État de fonctionnement du travail réalisé, qualité de la présentation  o Capacité à détecter un dysfonctionnement, à décrire ses effets et à résoudre le problème

  - Autonomie o Implication personnelle o Capacité à partager des données et des informations

- Par un rapport, à rendre à la fin :  o Sur les phases de conception, de fabrication, de mise en œuvre et de tests du montage

  - Production d’une analyse fonctionnelle d’une partie du système

- Sur les livrables :  o Une carte sur circuit imprimé fonctionnelle s’insérant dans la base robot o Une notice de mise en œuvre,  o Un guide de dépannage  o Rapport o Présentation orale o Schéma, routage de la carte

# 2 EMETTRE ET RECEVOIR LA LUMIERE

## 2.1 PROJET N°1

### 1­ Etude théorique

La carte « yeux » est fournie. Elle est construite autour de 2 émetteur récepteur CNY70

- Indiquer sur le schéma ci­suivant la vue de dessus et la vue de dessous du composant

- Indiquer sur la vue de droite la cathode et l’anode de la diode émettrice, ainsi que l’émetteur et le collecteur du photo transistor

- D’après la documentation sur le CNY70, indiquer quel est le type de lumière que la diode émettrice envoie et préciser si c’est une lumière dans le spectre visible ou pas :

la longueur d'onde étant de 950 nm on peu en déduire que c'est de 'infrarouge

Routage de la carte « yeux » « émetteur /récepteur »

Ici,

les

capteurs

sont

vus

de

dessus.

  - : Entrée du signal générant la lumière codée

  - : alimentation 9V

  - : Sortie du capteur N° 2

  - : Sortie du capteur N° 1

  - : masse

- Surligner en rouge sur le schéma ci­dessus le trajet du courant responsable de l’émission de la lumière.

- Indiquer sur quelle broche du connecteur se trouve la sortie du capteur 1.

| 4 |  |
| --- | --- |
|  | Même question pour le capteur 2. |
| 3 |  |

- Choisir entre les deux montages suivants, sachant que la tension de sortie du montage détecteur de lumière Vout doit augmenter lorsque la lumière augmente

Ic

Ie

Vce

- Sur la Fig 1 ci­dessus : flécher les courants Collecteur et Emetteur et flécher la tension Vce du transistor ?

- Donner la relation entre Vce, ic, Vcc et RE :

Vcc = Vce + Ic * RE

- Que vaut RE dans le cas de la droite de charge tracée sur la fig 2 ?

RE = (9 - 0) / 0.001 = 9000 Ohm

- Au vu de la fig 2, que vaut Vce si on envoie 50mA dans la diode émettrice ?

≈0.3V

- Que vaut alors Vout ?

9 - 0.3 = 8.7V

- Compléter les chronogrammes suivants :

t

Lumière

envoyée

par

le

capteur

t

Vce

t

Vout

Selon l’état de la piste, on devra pouvoir ajuster Ic maxi entre 0,1 mA et 2mA, sans jamais dépasser 2mA :

2

m

A

9

V

RE sera donc réglable mais le courant Ic ne devra jamais dépasser 2mA, même avec le potentiomètre de réglage à 0.

- Proposer une solution pour RE

R = (9 - 0.1) / 0.002 = 4450

R = (9 - 0.1) / 0.00001 = 89000

- A partir du schéma de routage de la carte yeux faire le schéma équivalent de la partie émetteur

- Ajouter le composant permettant de limiter le courant LEDs à 50mA sous 9V.

- Calculer sa valeur et choisir une valeur normalisée

| VD = 1.25V RD = (9 - 1.25) / 0.05 = 155 Ω | val norm = 150 Ω |
| --- | --- |

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F2 et F3.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Emettre recevoir de la lumière »

## 2.2 SEANCE N°1

### 1­ Etude pratique

- Câbler le carte « yeux » avec : o Entrée du signal générant la lumière codée=9V o RLeds calculée à l’étude théorique o RE remplacée par le montage de l’étude théorique  Mesurer Iled

Iled = 5.37 / 150 = 35 mA

- Ajuster RE et relever Vout pour une surface blanche puis une surface noire

Blanc : 0.1 V Noir : 0 V

Pour s’affranchir des lumières parasites, on va moduler la lumière émise par les LEDs

- Appliquer sur l’entrée du signal générant la lumière codée avec un GBF un signal carré 0 9V F=2kHz

- Relever les chronogrammes du signal générant la lumière codée et de Vout dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique « Emettre et Recevoir la lumière »

# 3 GENERER UN SIGNAL DE LUMIERE CODEE

## 3.1 PROJET N°2

### 1­ Etude théorique

Pour s’affranchir des lumières parasites, on module la lumière émise par les LEDs.

Nous devons donc concevoir un oscillateur de caractéristiques suivantes :

Signal carré 0 9V

- Rapport cyclique 50%

- Fréquence KHz.

- Proposer un montage oscillateur à base de NE555

- Donner la relation donnant le fréquence d’oscillation en fonction des éléments du montage

f=1.44(R1+R2)*C

- Donner la relation donnant le rapport cyclique en fonction des éléments du montage

∝=R2R1+R2

- Calculer les éléments du montage et choisir les valeurs normalisées

R1=R2 R1=1.441000×10-9×2=720kΩ

- Ouvrir le fichier Oscillateur (Lumière) avec Micro­Cap

- Le compléter et le simuler en transient

- Relever les chronogrammes de Vlum et Vc

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F1.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Générer un signal de lumière codée »

## 3.2 SEANCE N°2

Relever les chronogrammes de Vlum et Vc

- Relier le montage oscillateur à la carte yeux.

- Relever le chronogramme de Vlum

- Justifier le problème rencontré et les conséquences sur Iled

- Proposer une solution pour résoudre le problème.

- Relever les chronogrammes du Vlum et de Vout dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique « Générer une lumière codée »

# 4 METTRE EN FORME VOUT

## 4.1 PROJET N°3

### 1­ Etude théorique

Le signal Vout à la même fréquence que le signal de lumière codée Vlum et son amplitude varie en fonction de la couleur de la piste. Mais :

Indiquer la composante de Vout qui n’est pas image de la lumière codée.

- Proposer un montage permettant de supprimer cette composante et de garder la composante image de la lumière codée Vlum.

- Choisir la fréquence de coupure Fc pour avoir Flum dans la bande passante et rappeler la relation donnant la fréquence de coupure en fonction des éléments du montage

- Choisir les éléments du montage pour avoir : o Une fréquence de coupure Fc pour avoir Flum dans la bande passante  o Une adaptation d’impédance afin que ce montage charge le moins possible le montage précédent.

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F4.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Mettre en forme Vout »

## 4.2 SEANCE N°3

### 2­ Etude pratique

- Câbler le montage filtrage étudié.

- Appliquer en Ve avec un GBF un signal sinusoïdal de 0 à 8V, f=flum et relever les chronogrammes de Ve et Vs

- Visualiser les chronogrammes de Ve et Vs et remplir le tableau suivant :

| f | Fc/10 | Fc | 10Fc |
| --- | --- | --- | --- |
| f |  |  |  |
| Vs càc |  |  |  |
| Vs cc |  |  |  |
| Ve càc |  |  |  |
| Ve cc |  |  |  |
| 𝑉𝑠 𝑐à𝑐 𝐴 = 𝑉𝑒 𝑐à𝑐 |  |  |  |
| Bande passante |  |  |  |
| Bande atténuée |  |  |  |

- Justifier qu’en choisissant Fc =Flum/10 nous avons bien supprimé la composante continue de Ve et gardé la composante alternative de Ve

Réponse :

- Relier le montage filtrage à la sortie Vout et relever les chronogrammes de Vout et Vout

Filtrée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Mettre en forme de Vout »

# 5 AMPLIFIER VOUT FILTREE

## 5.1 PROJET N°4

### 1­ Etude théorique

- A partir de vos mesures et du cahier des charges compléter le tableau suivant :

| Surface | Vout crête | Vout Filtrée crête | Vsuivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanche |  |  |  |
| Noire |  |  |  |

- Proposer un montage permettant d’amplifier Vout Filtrée :

- Donner la valeur normalisée des résistances pour avoir une amplification A ajustable et conforme au cahier des charges

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F6.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Amplifier Vout Filtrée »

## 5.2 SEANCE N°4

### 2­ Etude pratique

- Câbler le montage amplification de l’étude théorique à Vout Filtrée

- Effectuer les réglages pour avoir Vout Filtrée Amplifiée crête conforme cahier des charges dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Relever les chronogrammes de Vout Filtrée et Vout Filtrée Amplifiée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Indiquer et justifier le problème rencontré

- Proposer un montage permettant de supprimer la partie négative de Vout Filtrée

- Câbler le montage permettant de supprimer la partie négative de Vout Filtrée

- Effectuer les réglages pour avoir Vout Filtrée Amplifiée crête conforme cahier des charges dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Relever les chronogrammes de Vout Filtrée et Vout Filtrée Amplifiée dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Amplifier Vout Filtrée »

# 6 DEMODULER VOUT FILTREE AMPLIFIEE

## 6.1 PROJET N°5

### 1­ Etude théorique

Pour générer Vsuivi nous souhaitons garder uniquement les valeurs maximales de Vout Filtrée Amplifiée.

- Proposer un montage permettant de réaliser cette détection crête

- Rappeler la relation liant la constante de temps τ aux éléments du montage

Réponse

- Choisir les éléments du montage pour avoir une constante de temps τ permettant de ne prendre en compte que les valeurs crêtes de Vout Filtrée Amplifiée.

- Ouvrir le schéma de simulation carte SUIVI

- Ouvrir le fichier Excel Infos Simu SUIVI et suivre les indications F5.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Démoduler Vout Filtrée Amplifiée »

## 6.2 SEANCE N°5

### 1­ Etude pratique

- Câbler le montage détection crête étudié.

- Appliquer en Ve avec un GBF un signal carré O 3 à 6V f=flum et relever les chronogrammes de Ve et Vs

- Relier le montage détection crête à Vout Filtrée Amplifiée,

- Effectuer les réglages

- Relever les chronogrammes de Vsuivi dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Démoduler Vout Filtrée Amplifiée »

# 7 VISUALISER

## 7.1 PROJET N°6

### 1. Etude théorique

A partir du cahier des charges compléter le tableau suivant :

| Surface | VSuivi | LED allumée |
| --- | --- | --- |
| Blanche |  |  |
| Noire |  |  |

- Proposer un montage permettant d’allumer la LED conformément au cahier des charges

- Calculer les éléments du montage pour avoir :

  - Un fonctionnement correct conforme au cahier des charges

  - Une adaptation d’impédance afin que ce montage charge le moins possible le montage précédent.

- Ajouter le montage étudié au schéma de simulation carte SUIVI et le simuler.

- Compléter le schéma fonctionnel d’ordre 3 « Visualiser »

## 7.2 SEANCE N°6

### 2. Etude pratique

- Câbler le montage étudié à Vsuivi

- Relever Vsuivi et vérifier le fonctionnement attendu de la LED dans le cas d’une surface blanche puis d’une surface noire

- Rédiger un compte rendu de l’étude théorique et pratique de « Visualiser »

# 8 SUIVI DROIT ET GAUCHE

## 8.1 PROJET N°7

1. Etude théorique

 Ajouter le Suivi Droit et Suivi Gauche au schéma de simulation carte SUIVI et le simuler.

## 8.2 SEANCE N°7

2. Etude pratique

 Câbler le montage Suivi Droit et Suivi Gauche et vérifier le bon fonctionnement

# 9 VALIDATION SIMULATION ET PLATINE D’ESSAI

## 9.1 PROJET N°8

 Simuler l’ensemble de la carte SUIVI et relever les chronogrammes des différents étages.

## 9.2 SEANCE N°8

 Valider l’ensemble de la carte SUIVI sur platine d’essai et relever les chronogrammes des différents étages puis vérifier la conformité avec le cahier des charges

# 10 SCHEMA POUR ROUTAGE ET VERIFICATION DE L’ENSEMBLE DES CARTES

## 10.1 PROJET N°9

- Saisir le schéma sous EAGLE

- Editer la nomenclature

## 10.2 SEANCE N°9

 Valider l’ensemble des cartes SON SUIVI MOTEUR sur platine d’essai et vérifier la conformité avec le cahier des charges

# 11 ROUTAGE

## 11.1 PROJET N°10

 Router individuellement la carte SUIVI à partir du schéma EAGLE

## 11.2 SEANCE N°10

 Router et finaliser le meilleur des 2 routages du binôme

# 12 PERÇAGE SOUDAGE DE LA CARTE SUIVI

## 12.1 PROJET N°11

 Rédiger le rapport complet de l’étude

## 12.2 SEANCE N°11

 Avec la carte tirée à partir de votre routage : o Percer

o Tester la continuité des pistes o Souder les différents composants

# 13 VALIDATION DE LA CARTE SUIVI

## 13.1 PROJET N°12

 Rédiger la procédure de mise en service et de test de la carte SUIVI

## 13.2 SEANCE N°12

 Valider l’ensemble de la carte SUIVI et relever les chronogrammes des différents étages puis vérifier la conformité avec le cahier

# 14 VALIDATION ET ESSAI DU ROBOT

## 14.1 PROJET N°13

 Rédiger la procédure de test et de mise en service de l’ensemble du robot cartes SON SUIVI

MOTEUR

## 14.2 SEANCE N°13

 Tester l’ensemble du robot cartes SON SUIVI MOTEUR

­ Etude pratique

 Câbler le montage oscillateur de l’étude théorique